ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

КЗ 21200-015М ПС27 
                        КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

-------------------------------------ПАСПОРТ-----------------------------

Общие сведения об изделии Наименование изделия Клапан запорный DN 15 PN 6,3 МПа (63 кгс/см2) Обозначение изделия КЗ 21200- 015М-01 Таблица фигур 15с52нж10МУ1 Предприятие-изготовитель ОАО «ИКАР» Курганский завод трубопроводной арматуры Дата изготовления ____________________________________________________ Назначение изделия Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства для воды, пара. Основные технические данные и характеристики Условный проход DN 15 Давление номинальное PN 6,3 МПа (63 кгс/см2) Давление гидроиспытаний Рпр 9,5 МПа (95 кгс/см2) Температура рабочей среды Т, не более 400оС Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У категория 1 Температура окружающей среды от минус 40 оС до плюс 40 оС Пропуск среды в затворе по классу А ГОСТ 9544-93 Испытательная среда вода Рабочая среда вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты Масса изделия, не более 10,5 кг Тип управления ручное (маховик) Изготовление и поставка ТУ 26-07-1567-91 Тип присоединения фланцевое, исполнение 3, с ответными фланцами ГОСТ 12815-80 Материал корпусных деталей Сталь 20 Комплектность Клапан запорный в сборе 1 шт. Паспорт на изделие 1 экземпляр на партию изделий Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 экземпляр на партию изделий в один адрес Свидетельство о приёмке и консервации Клапан запорный соответствует ТУ 26-07-1567-91 и признан годным для эксплуатации. Сертификат соответствия № С-RU.АЯ45.В.00230 от 30.09.2011 г. Дата консервации ____________________ Срок консервации 3 года Гарантии изготовителя Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации – 500 циклов. Особые отметки ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Отметка ОТК ________________________________ подпись, дата, фамилия